ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Комплетно одржавање лифтова на Мосту на Ади

I. OПИС УСЛУГЕ

Комплетно одржавање лифтова на Мосту на Ади подразумева услуге:

- редовног одржавања лифтова у склопу Моста на Ади и  петље Радничка,

- сервисирања и поправкe, које обухватају:

-детекцију квара, а након тога и

-поправку и редовно одржавање за следеће лифтове:

- Л1 - Баново брдо

- Л2 - Сајам

- Л3 - Мали

- Л4 - Сењак

- Л5 – Баново брдо

- Л6 - Оса 1 – Новобеоградска страна

- Л7 - Оса 6 – код пилона

- Л8 - Оса 7 – Чукаричка страна

- Годишњи сервисни преглед - обавезни атест лифтова који мора бити пропраћен документацијом од стране контролног тела именованог за оцењивање усаглашености по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17020:2012 или одговарајуће

- Присуство особља – пратилаца и контролора за правилну употребу и заштиту лифтова у периоду од 00:00 – 24:00

Изабрани Извршилац коме је поверено комплетно одржавање лифтова на Мосту на Ади  дужан је да:

- у току радног времена лифтова обезбеди непрекидан рад;

- у току радног времена лифта обезбеди неопходног пратиоца/контролора за правилну употребу и заштиту лифтова. Обавеза Извршиоца је да обучи пратиоца/контролора за правилну употребу и заштиту лифтова и да Наручиоцу достави Изјаву о оспособљености пратиоца;

- изведе радове савесно и квалитетно, у свему према важећим законским одредбама за ову врсту посла, техничким прописима, нормативима, одговарајућим стандардима и правилима струке;

- уредно води евиденцију радова и услуга обављених на лифтовима, са пратећом документацијом о утрошеном материјалу и радним сатима;

- прибави потребне атесте о уграђеном материјалу;

- у потпуности се придржава Упутства за употребу и одржавање лифта, издатог од стране предузећа које је произвело лифт.

II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТРОЈЕЊА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ

Јужни приступни путеви моста преко реке Саве БГМ – Трамвајска стајалишта петља Радничка:

Л1- Баново брдо

Произвођач:						Klemann

Идентификациони број лифта:			F.B.:707632, лифт Л1, ID: 0371

Тип/модел лифта:					ATLAS GIGAS N

Година производње: 				2013.

Врста лифта: 					MRL   Путнички лифт, електрични погон, без МП

Називна носивост: 				2000 kg

Називна брзина: 					1,6  m/s

Висина дизања: 					17,91 m

Број станица /прилаза: 				3/3

Управљање:						„SIMPLEX“

Погонски електромотор: 				26 kW

Систем вешања: 					2:1 (индиректан)

Погонска ужетњача (пречник): 			400 mm

Помоћна ужетњача (пречник):			400 mm

Носеће средство (број и пречник): 		8 x Ø10 mm

Вођице кабине (димензије): 			T 125-82-16

Вођице противтега (димензије):		T 75-62-10

Врата возног окна (врста и димензије у mm):аутоматска телескопска  1200 x2000

Врата кабине (врста и димензије у mm):	аутоматска телескопска  1200 x2000

Кабина (димензије):				1300 x 2700 x 2200  mm

Возно окно димензије: 				2300 x 3100  mm

Машинска просторија: 				без машинске просторије

Тип хватачког уређаја:				са поступним дејством

Граничник брзине:					PFB тип LK300

Л2- Сајам

Произвођач:	 					Klemann

Идентификациони број лифта:			F.B.:707634, лифт Л2, ID: 0372

Тип/модел лифта:					ATLAS GIGAS N

Година производње: 				2013.

Врста лифта: 					MRL   Путнички лифт, електрични погон, без МП

Називна носивост: 				2000 kg

Називна брзина: 					1,6  m/s

Висина дизања: 					17,91 m

Број станица /прилаза: 				3/3

Управљање:						„SIMPLEX“

Погонски електромотор: 				26 kW

Систем вешања: 					2:1 (индиректан)

Погонска ужетњача (пречник): 			400 mm

Помоћна ужетњача (пречник):				400 mm

Носеће средство (број и пречник): 		8 x Ø10 mm

Вођице кабине (димензије): 			T 125-82-16

Вођице противтега (димензије):		T 75-62-10

Врата возног окна (врста и димензије у  mm):аутоматска телескопска  1200 x2000

Врата кабине (врста и димензије у mm):	аутоматска телескопска  1200 x2000

Кабина (димензије):				1300 x 2700 x 2200  mm

Возно окно димензије: 				2300 x 3100  mm

Машинска просторија: 				без машинске просторије

Тип хватачког уређаја:				са поступним дејством

Граничник брзине:					PFB тип LK300

Л3 - мали

Произвођач:	 					Klemann

Идентификациони број лифта:			F.B.:707631, лифт Л3, ID: 0373

Тип/модел лифта:					ATLAS GIGAS N

Година производње: 				2013.

Врста лифта: 					MRL   Путнички лифт, електрични погон, без МП

Називна носивост:					1000 kg

Називна брзина: 					1,6  m/s

Висина дизања:					5,57 m

Број станица /прилаза: 				2/2

Управљање: 					јединично

Погонски електромотор:				12,8 kW

Систем вешања:					2:1 (индиректан)

Погонска ужетњача (пречник):			240 mm

Помоћна ужетњача (пречник):			240 mm

Носеће средство (број и пречник):		8 x Ø6,5 mm

Вођице кабине (димензије):			T 89-62-16

Вођице противтега (димензије):		T 75-62-10

Врата возног окна (врста и димензије у  mm):аутоматска телескопска  1100 x2000

Врата кабине (врста и димензије у   mm):	аутоматска телескопска  1100 x2000

Кабина (димензије):				1350 x 1750 x 2200  mm

Возно окно димензије: 				1950 x 2400  mm

Машинска просторија: 				без машинске просторије

Тип хватачког уређаја:				са поступним дејством

Граничник брзине:					PFB тип LK300

Јужни приступни путеви моста преко реке Саве - Аутобуска стајалишта

Л4 - Сењак

Произвођач:	 					SCHINDLER

Идентификациони број лифта:			SRB1000274, лифт Л4

Тип/модел лифта:					SCHINDLER 2400

Година производње:				2012.

Врста лифта:					MRL  Путнички лифт, електрични погон, без МП

Називна носивост: 				2000 kg

Називна брзина:					1,6  m/s

Висина дизања:					17,30 m

Број станица /прилаза: 				3/3

Управљање: 					сабирно

Погонски електромотор: 				22,8 kW

Систем вешања: 					2:1 (индиректан)

Погонска ужетњача (пречник): 			450 mm

Помоћна ужетњача (пречник): 			-

Носеће средство (број и пречник): 		9 x Ø 10 mm

Вођице кабине (димензије):			T 127-89-16

Вођице противтега (димензије):		T 89-62-16

Врата возног окна (врста и димензије у  mm):аутоматска телескопска  1200 x2100

Врата кабине (врста и димензије у mm):	аутоматска телескопска  1200 x2100

Кабина (димензије):				1450 x 2650 x 2300  mm

Возно окно димензије:				2310 x 3100  mm

Машинска просторија:				без машинске просторије

Тип хватачког уређаја:				са поступним дејством

Граничник брзине:					тип  GRP 201

Л5 – Баново брдо

Произвођач:	 					DAKA

Идентификациони број лифта:			SRB1000275, лифт Л5

Година производње:				2012.

Врста лифта :					MRL  Путнички лифт, електрични погон, без МП

Називна носивост: 				2000 kg

Називна брзина:					1,6  m/s

Висина дизања: 					17,90 m

Број станица /прилаза: 				3/3

Управљање: 					сабирно

Погонски електромотор: 				22,8 kW

Систем вешања: 					2:1 (индиректан)

Погонска ужетњача (пречник): 			450 mm

Помоћна ужетњача (пречник): 		-

Носеће средство (број и пречник): 		9 x Ø 10 mm

Вођице кабине (димензије):			T 127-89-16

Вођице противтега (димензије):		T 89-62-16

Врата возног окна (врста и димензије у  mm):аутоматска телескопска  1200 x2100

Врата кабине (врста и димензије у mm):	аутоматска телескопска  1200 x2100

Кабина (димензије):				1450 x 2650 x 2300  mm

Возно окно димензије:				2310 x 3100  mm

Машинска просторија:				без машинске просторије

Тип хватачког уређаја:				са поступним дејством

Граничник брзине:					тип  GRP 201

Мост преко реке Саве у Београду

Л6 - Оса 1 – Новобеоградска страна

Произвођач:	 					DAKA

Идентификациони број лифта:			615/12, лифт Л6

Тип/модел лифта:					Лифт без машинске просторије

Година производње:				2012.

Врста лифта: 					MRL  Путнички лифт, електрични погон, без МП

Називна носивост: 				1800 kg

Називна брзина:					1,0  m/s

Висина дизања:					9,05 m

Број станица /прилаза:				2/2

Управљање:						сабирно

Погонски електромотор:				14,0 kW

Систем вешања:					2:1 (индиректан)

Погонска ужетњача (пречник):			320 mm

Помоћна ужетњача (пречник):		-

Носеће средство (број и пречник):		10 x Ø 8 mm

Вођице кабине (димензије):			T 125-82-16

Вођице противтега (димензије):		T 70-65- 9

Врата возног окна (врста и димензије у mm):	аутоматска централна  1300 x2100

Врата кабине (врста и димензије у mm):	аутоматска централна  1300 x2100

Кабина (димензије)::				1750 x 2050 x 2230  mm

Возно окно димензије:				2910 x 2510  mm

Машинска просторија: 				без машинске просторије

Тип хватачког уређаја:				са поступним дејством

Граничник брзине:					RFB тип R1

Л7 - Оса 6 – код пилона

Произвођач:	 					DAKA

Идентификациони број лифта:			614/12, лифт Л7

Тип/модел лифта:					Лифт без машинске просторије

Година производње:				2012.

Врста лифта: 					MRL  Путнички лифт, електрични погон, без МП

Називна носивост: 				1800 kg

Називна брзина:					1,0  m/s

Висина дизања: 					18,0 m

Број станица /прилаза: 				2/3

Управљање: 					сабирно

Погонски електромотор:				14,0 kW

Систем вешања: 					2:1 (индиректан)

Погонска ужетњача (пречник): 			320 mm

Помоћна ужетњача (пречник):		-

Носеће средство (број и пречник): 		10 x Ø 8 mm

Вођице кабине (димензије): 			T 125-82-16

Вођице противтега (димензије): 		T 70-65- 9

Врата возног окна (врста и димензије у mm):аутоматска централна  1300 x2100

Врата кабине (врста и димензије у mm): 	аутоматска централна  1300 x2100

Кабина (димензије): 				1750 x 2050 x 2230  mm

Возно окно димензије: 				2910 x 2510  mm

Машинска просторија: 				без машинске просторије

Тип хватачког уређаја:				са поступним дејством

Граничник брзине:					RFB тип R1

Л8 - Оса 7 – Чукаричка страна

Произвођач:						DAKA

Идентификациони број лифта:	 		616/12, лифт Л8

Тип/модел лифта: 					Лифт без машинске просторије

Година производње: 				2012.

Врста лифта: 					MRL  Путнички лифт, електрични погон, без МП

Називна носивост: 				1800 kg

Називна брзина: 					1,0  m/s

Висина дизања: 					16,80 m

Број станица /прилаза: 				3/3

Управљање:						сабирно

Погонски електромотор:				14,0 kW

Систем вешања:					2:1 (индиректан)

Погонска ужетњача (пречник):			320 mm

Помоћна ужетњача (пречник):		-

Носеће средство (број и пречник):		10 x Ø 8 mm

Вођице кабине (димензије):			T 125-82-16

Вођице противтега (димензије):		T 70-65- 9

Врата возног окна (врста и димензије у mm):аутоматска централна  1300 x2100

Врата кабине (врста и димензије у mm):	аутоматска централна  1300 x2100

Кабина (димензије)::				1750 x 2050 x 2230  mm

Возно окно димензије:				2900 x 2500  mm

Машинска просторија:				без машинске просторије

Тип хватачког уређаја:				са поступним дејством

Граничник брзине:					SELKAS тип SLK-02

III. ПЕРИОД РАДА ЛИФТОВА У ГОДИНИ

Радно време лифтова је:

- 06:00 – 24:00	– за лифтове Л1, Л2, Л3, Л4 и Л5;

- 06:00 – 22:00	– за лифтове Л6, Л7 и Л8 (за период 01.05. – 31.10.)

- 08:00 – 20:00	– за лифтове Л6, Л7 и Л8 (за период 01.01. – 30.04. и 01.11. – 31.12.)

Пратиоци и контролори за правилну употребу и заштиту лифтова, на крају и почетку радног времена стављају лифтове у и ван погона, при чему остатак времена када лифтови не раде врше обезбеђење и чување објеката. Одступање од радног времена лифта вршиће се искључиво по налогу наручиоца.

IV. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊE ЛИФТОВА

Услуга одржавања лифта обавља се у складу са Правилником о безбедности лифтова (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/17 и 21/20). Извршилац такође обавља и услугу одржавања чистоће лифтова.

Извршилац је у обавези да на крају радног дана изврши:

- Визуелени преглед лифта и његово постројења;

- Чишћење лифта (путничке кабине лифта, као и део који се односи на улазна врата и панел са тастерима);

- Редовна замена опреме и елемената једноставнијег склопа, као што су осветљење лифта, пратећи мобилијара у смислу приручне опреме и др.

Месечни сервис лифта обухвата:

- Преглед постројења лифта;

- Контролу његовог рада и сервис испитивања рада свих елемената;

- Чишћења и подмазивања;

- Друге неопходне радове, при чему

- месечни сервис лифта у машинској кућици обухвата:

- преглед осигурача главног вода;

- преглед осигурача на групи за управљање;

- преглед електро мотора, лежајева, зазор и мазајући прстен и вентилатор;

- преглед електромагнетне кочнице:

- преглед исправности ужета у каналима погонског ужетњача;

- очистити погонску машину агрегат и вентилску групу;

- испитати моторну заштиту и подесити склопку;

- отворити, очистити и подесити електромеханичку кочницу;

- наливати уље у лежајеве електромотора;

- опрати кућиште акцијалног лежаја и лежаја те ставити свеже мазиво.

- месечни сервис лифта у возном окну обухвата:

- преглед исправности рада крајњих прекидача;

- преглед исправности рада магнетских прекидаћа;

- преглед исправности и затегнутост носећих ужади и ужета регулатора брзине, те по потреби подесити;

- преглед исправности заптивних елемената и спојева на хидрауличној инсталацији;

- преглед исправности одбојника;

- преглед исправностивисећег кабла;

- преглед исправности кабинских врата;

- преглед исправности дугмета СТОЈ;

- преглед исправности аларма;

- преглед исправности управљања из кабине - сабирања, вожње из станице у станицу у оба смера - преглед исправности сигнализације и расвете кабине;

- преглед удубљења односно избочина на предњој страни возног окна у случају да кабина нема врата;

- прегледати да ли у јами возног окна има виде или других крупних предмета или нечистоћа;

- преглед исправности фото завеса;

- очистити затезач ужета регулатора брзине;

- подмазати вођице тега и кабине које се подмазују;

- преглед исправности позивних кутија и сигнализације;

- преглед исправности захватних направа, ужади затварача у односу на размак од контактне плоче и подмазати исте;

- подмазати куглични лежај на регулатору брзине.

Укупном ценом месечног сервиса морају бити обухваћени трошкови свих наведених услуга за несметани исправан рад лифта у периоду редовног одржавања.

Рок за реализацију услуге је време од потписивања Оквирног споразума за Комплетно одржавање лифтова на Мосту на Ади и траје две године од дана закључења, односно до утрошка финансијских средстава обезбеђених за предметну услугу.

V. СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКЕ СА ИЗДАВАЊЕМ СЕРТИФИКАТА

Услуга сервисирања пружа се у складу са Правилником о безбедности лифтова (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/17 и 21/20).

Изабрани Испоручиоц који буде вршио послове одржавања лифтова дужан је да се у потпуности придржава важећих законских прописа из ове области и Упутства за употребу и одржавање лифта, а нарочито:

- да се стара да се целокупно постројење одржава у стално исправном и безбедном стању;

- да постројење стави ван погона чим се појави квар или недостатак који би могао довести до опасности по кориснике лифта;

- да радове на одржавању лифта могу обављати искључиво обучена лица за ову врсту радова.

Квар или било које одступање у правилном/прописаном раду лифта пре свега евидентира пратилац/контролор за правилну употребу и заштиту лифтова, након чега Испоручилац врши пријаву квара Наручиоцу и надзорном органу (телефонским путем или писмено путем електронске поште). У случају пријаве странке, на захтев Наручиоца Испоручилац је дужан да помоћу своје сервисне службе изврши проверу пријаве квара.

Након што се констатује постојање квар или било којег одступање у правилном/прописаном раду лифта, врши се детекција квара.

Детекција квара обухвата следеће:

- Преглед лифта

- Утврђивање узрока неисправности лифта и

- Израду Извештаја о извршеној детекцији квара за сваки лифт посебно. Извештај о извршеној детекцији квара, мора да садржи списак свих делова које треба поправити, заменити и свих послова са урачунатим радом које треба обавити како би се лифт довео у исправно стање и предлогом рока за реализацију услуге.

Вршилац детекције квара је дужан да уради детекцију квара у складу са прописима за ову врсту посла и да детекције квара изврши у уговореном (претходно прихваћеном) року.

Вршилац детекције квара је дужан да достави по 1 (један) примерка Извештаја о извршеној детекцији квара Комисији за пријем услуге, као и надзорном органу Секретаријат за јавни превоз. Такође, 1 (један) примерак извештаја се чува у књизи која представља дневик свих извршених инетрвеција и прегледа на конкретној позицији лифта.

- Поправка лифта

- Поправка лифта је замена свих неисправних делова, као и сви послови које треба обавити како би се лифт довео у исправно стање. Делови који се уграђују морају бити нови, истог произвођача или другог произвођача одговарајућих техничких карактеристика за дати лифт.

- Годишњи сервисни преглед

Годишњи сервисни преглед обухвата услугу ангажовања Контролног тела за сертификацију / ре-атестирање лифтова у сврху прибављања обавезног атеста лифтова који мора бити пропраћен документацијом од стране контролног тела именованог за оцењивање усаглашености по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17020:2012 или одговарајуће.

VI. ПРИСУСТВО ОСОБЉА – ПРАТИЛАЦА/КОНТРОЛОРА ЗА ПРАВИЛНУ УПОТРЕБУ И ЗАШТИТУ ЛИФТОВА У ПЕРИОДУ ОД 00:00 – 24:00

За 8 лифтова који су предмет набавке, потребно је обезбедити присуство особља – пратилаца/контролора за правилну употребу и заштиту лифтова. У овом смсилу, предвиђено је радно време особља које рукује лифтовима, свакодневно од 00:00 – 24:00 часа. Укупно за предвиђено радно време, потребно је планирати две смене радника, као и могућу резерву због осуства у обиму од минимално два радника. Одступање од радног времена лифта вршиће се искључиво по налогу наручиоца.

Планирани – минилани број пратилаца по смени је 5 (пет) радника, при чему је предвиђен њихов распоред на следећи начин:

- 2 (два) 		– уз лифтове Л1, Л2, Л3 и Л8;

- 1 (један)	– уз лифтове Л4 и Л5;

- 1 (један)	– уз лифт Л6;

- 1 (један)	– уз лифт Л7.

У обим спреме пратилаца/контролора за правилну употребу и заштиту лифтова спада:

- познавање свих главних погонских делова постројења који се односе на мере безбедности погона;

- стављање лифта у погон и ван погона;

- одржавање постројења у прописаном стању;

- поступак у случају непредвиђених ситуација као што су; нестанак напајања погона лифта, заустављање лифта између станица, немогућност отварања врата и сл.

- физичко-техничка заштита лифтова.

Обавеза Извршиоца је да обезбеди неопходне услове за рад пратилаца/контролора за правилну употребу и заштиту лифтова и да у близини моста на Ади на погодној локацији обезбеди постављање мањих монтажних објеката за боравак особља и надзор (контролна соба), у складу са динамиком прикупљања свих потребних дозвола и у сарадњи са Наручиоцем. Сходно распореду лифтова, предвиђено је постављање најмање 4 привремених монтажаних објеката и то на погодним локацијама:

- 1. (први) 	– уз лифтове Л1, Л2, Л3 и Л8;

- 2. (други)	– уз лифтове Л4 и Л5;

- 3. (трећи) 	– уз лифт Л6;

- 4. (четврти) 	– уз лифт Л7.

Изабрани Извршилац је у обавези да након потиписања оквирног споразума и уговора Наручиоцу достави идејно решење привремног монтажног објета, са предлогом локација за њихво постављање уз пратећу саобраћајно-техничку скицу неоходну за добијање одговарајућих сагласности од надлежних органа јединица локалне самоуправе.

О функционалности наведеног објекта стара се Извршилац.

Током периода одмора појединачног особља, на раду, односно дежурству код лифтова врши се прерасподела преосталог особља.

VII. РОК ЗА ОДЗИВ

- Рок за одзив понуђача за хитне интервенције (одглављивање) је 1 (сат) од пријема захтева Наручиоца.

- Рок за одзив понуђача у случају застоја у раду је 8 (осам) радних сати од пријема захтева Наручиоца.

- Рок за поправку и замене потребних резервних делова је 72 (сата) - уколико је реч стандардизованом делу и поправци предвиђеној у понуди Извршиоца.

Хитне интервенције (одглављивање - спашавање лица из лифта) спадају у редовно активности и извршавају се без накнаде.

VIII. ЦЕНА

Образац структуре цене за достављање понуда на основу којих ће се закључивати уговор/наруџбеница за комплетно одржавање лифтова на Мосту на Ади, садржаће следеће позиције (понуђене цене):

- Редовно одржавање лифта;

- Услуге поправке и резервни делови са заменом;

- Ангажовање особља - пратилаца и контролора за правилну употребу и заштиту лифтова.

У случају да је потребно уградити склоп, резервни део или потрошни материјал који није дат у обрасцу структуре цене, Наручилац ће исти платити до висне тржишне цене, а након мишљења надзорног органа о основаности потребе за уградњом склопа, резервног дела или потрошног материјала.

Извршилац ће бити уведен у посао редовног одржавања.

Укупном  ценом редовног одржавања морају бити обухваћени сви трошкови за несметани исправан рад лифта у периоду одржавања.